T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

NÁZEV STAVBY:    „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů

v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova“

OBJEDNATEL:       Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

Čujkovova 25

700 30 Ostrava – Zábřeh

ÚČEL OBJEKTU:    Objekt je využíván k poskytování sociálních služeb formou

pobytových služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

)

TECHNICKÉ ÚDAJE

- plocha šikmé střechy ……………………………. 1 980,00 m2

- plocha střech nadstaveb ……………………….     128,00 m2

- sklon šikmé střechy ……………………………….       30°

- sklon plochých střech nadstaveb …………..          5°

- výška budovy v hřebeni ……………………….. cca  23,50 m

STÁVAJÍCÍ SITUACE STŘECHY OBJEKTU

Krytina objektu je zhotovená z pozinkovaných šablon (dachmanů).

Vzhledem ke stáří a stavu  krytiny (střechou na mnoha místech  zatéká), doporučujeme její celoplošnou výměnu, včetně výměny  klempířských prvků a  zateplení stropů.

POPIS NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavební úpravy:

Na šikmých i na plochých částech střech budov A,B  je nutné provést:

- demontáž stávající krytiny

- demontáž původního bednění a laťování

- demontáž žlabu, včetně oplechování

- dále se musí  vyklidit půdní prostory

- v  podstřešním prostoru objektů A,B je nutné odstranit v celé ploše stávající tepelnou izolaci, která je zničená

zatékáním střechy

Po ukončení demontážních prací bude na střechách  obou budov A,B, provedena:

- montáž pojistné a podstřešní fólie

- montáž bednění a laťování – svislé, impregnované  kontralatě  40x60 mm

-  vodorovné, impregnované laťování 40x60 mm, dle formátu krytiny

- montáž nového žlabu

- položení nové krytiny vč. oplechování

V půdních prostorách obou budov A,B se provede

- položení nové tepelné izolace tl. 200 mm

- dopojení hygienického odvětrání v plastu, aby nedocházelo ke korozi tohoto odvětrávání

- vývod odvětrání povede nad úroveň střešní krytiny

- provedení pochůzí lávky

TECHNICKÉ ÚDAJE – MATERIÁLY

- Nástřešní a podokapní žlaby materiál  - TiZn

- Okapový plech pod nástřešním žlabem materiál - TiZn

- Kontralatě a latě – dřevěný profil 40x60 mm, vč. impregnace

- Krytina – maloformátová plechová taška tl. 0,5 mm (jedná se o ocelový plech žárově zinkovaný

s povrchovou úpravou tl. 50 mikronu)

- Klempířské prvky z lakovaného plechu (viz krytina)

- Krytina pro ploché části střechy – dvě vrstvy modifikovaného pásu

TECHNOLOGICKÝ  POSTUP PRACÍ

- Montáž stavebního výtahu pro materiál i osobní dopravu

- Zařízení staveniště pro skladování materiálu a nářadí

- Zřízení stav. otvoru pro přepravu osob a materiálu

- Odstranění stávající tepelné izolace a úklid půdního prostoru

- Demontáž krytiny, latí a klempířských prvků

- Montáž  -    podstřešní difúzní fólie

- kontralatí, latí

- Montáž  -    okapového plechu pod nástřešní žlab

- nástřešního žlabu

- krytiny

- oplechování

- Úklid půdního prostoru

- Montáž půdní pochůzí lávky

- Montáž hromosvodu na střeše

- Pokládka nové tepelné izolace

- Demontáž stavebního výtahu

- Oprava fasády po demontáži výtahu

- Úklid staveniště